Bilag 2 - Placering af Ladestandere

Placering af Ladestandere generelt

Vejen Kommune har følgende retningslinjer for placering af Ladestandere i forbindelse med etablering af nye Ladestander.

- Ladestandere bør i videst muligst omfang placeres i det fri – med minimum 10 meters afstand til bygninger.

- Ladestandere, som placeres i bygninger, bør placeres ved ind- og udkørsler og så tæt på terræn som muligt.

- Placering af Ladestandere skal sikre at bilerne kan parkeres under hensyntagen til, at man uden væsentlig hindre kan trække køretøjet ud af bygningen.

- Det skal være muligt at afbryde for ladestrømmen på Ladestanderen, eller i nærheden.

  - Leverandøren skal som en del af sin idriftsættelse af Ladestanderen fremsende dokumentation, som indeholder oplysninger om afbryderens placering til brug for bygningens beredskabsplan.